Best Practices aus der öV-Branche zur Steigerung des öV-Anteils

| Transportunternehmen | Verkehrsbetriebe Zürich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktperson (inkl. E-Mail-Adresse) | Silvan Weber (silvan.weber@vbz.ch) |  |  |  |  |  |
| Massnahme zur Steigerung des öV-Anteils | Konsequente Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung der Massnahme | Das sogenannte «Zürcher Modell» basiert auf folgenden drei Grundpfeilern: - Möglichst durchgehende Eigentrassierung: Tram grundsätzlich auf Eigentrassee, Mischverkehrsabschnitte nur unter Gewährleistung einer uneingeschränkten Betriebsqualität, Einrichtung von leistungsfähigen Busspuren (z.B. vor überlasteten Knoten oder auf staugefährdeten Streckenabschnitten; bei beengten Platzverhältnissen kommen auch «elektronische Busspuren» infrage) - Konsequente Priorisierung an Knoten. Lichtsignalbeeinflussung («SESAM-Dialog») an geregelten Knoten, konsequente Bevorzugung von ÖV-Achsen durch Signalisation - Echtzeit-Verkehrsmanagement durch Leitstellenbetrieb: Aktives Störungsmanagement, betriebliche Massnahmen in Verspätungsfällen (z.B. vorzeitiges Wenden oder Einschiessen zusätzlicher Kurse) |  |  |  |  |  |
| Ziel der Massnahme | - Gewährleistung von attraktiven Reisezeiten im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln - Gewährleistung von zuverlässigen Verbindungen und sicheren Anschlüssen auf weitere ÖV-Verbindungen |  |  |  |  |  |
| Zielgruppe | Grundsätzlich alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs sowie Automobilistinnen und –mobilisten, welche hohen Wert auf kurze und zuverlässige Reisezeiten legen (insbesondere im Pendlerverkehr) |  |  |  |  |  |
| Wirkungsbereich der Massnahme | Fernverkehr ☐ | Regionalverkehr ☐ |  | Ortsverkehr ☒ |  | Touristischer Verkehr ☐ |
| Stand | Massnahme umgesetzt ☒ Umsetzungszeitpunkt: Seit 1973 |  | Massnahme in Planung ☒ Geplante Umsetzung: Stetig im Rahmen von Bauprojekten |  | Massnahme noch nicht in Planung ☐ |  |
| Optional: Beurteilung / Erfahrungsbericht | Positives Feedback |  |  | Negatives Feedback |  |  |
|  | - Wird oft als der Erfolgsfaktor im Zürcher ÖV-System genannt - Hoher Eigentrasseeanteil im Vergleich mit anderen Städten - 90% pünktliche Abfahrten im Tramnetz (max. 2 Minuten Verspätung) - Hohe Kundenzufriedenheit (Benchmark im ZVV-Gebiet) |  |  | - Politisch grosser Druck auf bestehende Eigentrassees aufgrund von zusätzlichen Ansprüchen an Strassenraum (neue/breitere Velospuren, zusätzliche Baumreihen, grosszügigere Fussgängerbereiche) mangelndes Bewusstsein über vorhandene Qualität des ÖV-Systems - Solange kein baulich abgetrenntes Eigentrassee besteht, reduzieren sich die Reisezeiten beim Tram durch Einführung von T30 - Eigentrassee für Busse sind oft schwer umsetzbar |  |  |

| Transportunternehmen | Verkehrsbetriebe Zürich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktperson (inkl. E-Mail-Adresse) | Silvan Weber (silvan.weber@vbz.ch) |  |  |  |  |  |
| Massnahme zur Steigerung des öV-Anteils | ÖV-Netzausbau |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung der Massnahme | Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung müssen aufeinander abgestimmt sein. Durch den gezielten ÖV-Netzausbau können Neubaugebiete ideal erschlossen werden, andererseits sollten solche Areale vor allem dort verdichtet gebaut werden, wo auch ein leistungsfähiger ÖV-Anschluss bereitgestellt werden kann. Mögliche Massnahmen sind beispielsweise Umstellung Bus- auf Tramlinien (Beispiele Tram Zürich West, Glatttalbahn, Tram Affoltern) oder Einführung von neuen Buskonzepten (Beispiele Freilagerareal, Gebiet Lengg). |  |  |  |  |  |
| Ziel der Massnahme | Erhöhung des Modal Split durch: - Bessere Erschliessungsqualität - Bessere Anbindung an das übergeordnete Netz - Höhere Angebotsqualität (oft entsteht ein Sprung bei Umstellung von Bus- auf Tramlinien) |  |  |  |  |  |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner von Neubaugebieten (Pendler- & Freizeitverkehr), Arbeitnehmende in neuen Arbeitsplatzgebieten (primär Pendler- und Ausbildungsverkehr) |  |  |  |  |  |
| Wirkungsbereich der Massnahme | Fernverkehr ☐ | Regionalverkehr ☒ |  | Ortsverkehr ☒ |  | Touristischer Verkehr ☐ |
| Stand | Massnahme umgesetzt ☒ Umsetzungszeitpunkt: 2011 (Tram Zürich West), 2008/10 (Glattalbahn) |  | Massnahme in Planung ☒ Geplante Umsetzung: 2028 (Tram Affoltern), 2022 (Lengg) |  | Massnahme noch nicht in Planung ☐ |  |
| Optional: Beurteilung / Erfahrungsbericht | Positives Feedback |  |  | Negatives Feedback |  |  |
|  | - Neue Tramstrecken als Entwicklungsmotor - Grosser Nachfragezuwachs auf Neubaustrecken - Hohe Leistungsfähigkeit und Betriebsqualität auf Neubaustrecken - Breit abgestimmte Gesamtkonzepte, oft auch durch Volksabstimmungen untermauert |  |  | - Hohe Kosten, grosser Aufwand |  |  |

| Transportunternehmen | Verkehrsbetriebe Zürich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktperson (inkl. E-Mail-Adresse) | Silvan Weber (silvan.weber@vbz.ch) |  |  |  |  |  |
| Massnahme zur Steigerung des öV-Anteils | Politische Verankerung von Mobilitätszielen |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung der Massnahme | Verankerung in der Gemeindeordnung: «Die Stadt Zürich setzt konsequent auf den öV, Fuss- und Veloverkehr und fördert insbesondere die Tangentialverbindungen des ÖV […].» und «Der prozentuale Anteil des öV, Fuss- und Veloverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen in der Stadt Zürich soll bis zehn Jahre nach Inkrafttreten von Art. 2quinquies [oben] um mindestens 10 Prozentpunkte erhöht werden; massgebend sind dabei die zurückgelegten Wege auf Stadtgebiet bezüglich des Gesamtverkehrs. Die Stadt Zürich trifft dazu die notwendigen Massnahmen und veröffentlicht jährlich einen Zwischenbericht. |  |  |  |  |  |
| Ziel der Massnahme | Verbindliche Zielsetzung zur Erhöhung des Modal Splits von ÖV, Fuss- & Veloverkehr |  |  |  |  |  |
| Zielgruppe | Stadtverwaltung, Politik |  |  |  |  |  |
| Wirkungsbereich der Massnahme | Fernverkehr ☐ | Regionalverkehr ☐ |  | Ortsverkehr ☒ |  | Touristischer Verkehr ☐ |
| Stand | Massnahme umgesetzt ☒ Umsetzungszeitpunkt: 2011 |  | Massnahme in Planung ☐ Geplante Umsetzung: … |  | Massnahme noch nicht in Planung ☐ |  |
| Optional: Beurteilung / Erfahrungsbericht | Positives Feedback |  |  | Negatives Feedback |  |  |
|  | - Einheitliche Zielsetzung in der städtischen Mobilitätspolitik - Zielvorgabe für die öffentliche Verwaltung |  |  | - Teilweises Ausspielen zwischen ÖV und Veloverkehr ist nicht zielführend und den Akteuren oft zu wenig bewusst |  |  |

| Transportunternehmen | Verkehrsbetriebe Zürich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktperson (inkl. E-Mail-Adresse) | Silvan Weber (silvan.weber@vbz.ch) |  |  |  |  |  |
| Massnahme zur Steigerung des öV-Anteils | Förderung multimodaler Angebote mit hoher Kundenfokussierung |  |  |  |  |  |
| Kurzbeschreibung der Massnahme | Durch ein Ausrichten auf effektive Kundenbedürfnisse können spezifisch Nutzergruppen angesprochen werden, die den ÖV bisher nicht genutzt haben – ein tiefgreifendes Verständnis für Kundenbedürfnisse und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, sind dafür notwendig. Mögliche Hilfsmittel dafür sind: - Vertiefte Analyse von Bewegungsdaten & -mustern - Befragungen und öffentliche Partizipation - Digitale und physische Verknüpfung von verschiedenen Mobilitätsangeboten auf einer Plattform / einer Mobilitätsdrehscheibe Koordination zwischen ÖV, Car-Sharing, Bike-Sharing, Trotti-Sharing, Ergänzung mit attraktiven kommerziellen Angeboten - Nachfragebasierte ÖV-Angebote in Gebieten / zu Zeiten mit hohem MIV-Anteil |  |  |  |  |  |
| Ziel der Massnahme | Erhöhung des Modal Splits von nachhaltigen Mobilitätsformen durch: - bessere Vernetzung entlang intermodaler Reiseketten - besseres Verständnis der Kundennutzen - Erhöhung von Flächen- und Kosteneffizienz |  |  |  |  |  |
| Zielgruppe | Junges, urbanes Publikum mit Affinität zu digitalen und multimodalen Mobilitätsangeboten |  |  |  |  |  |
| Wirkungsbereich der Massnahme | Fernverkehr ☐ | Regionalverkehr ☐ |  | Ortsverkehr ☒ |  | Touristischer Verkehr ☐ |
| Stand | Massnahme umgesetzt ☒ Umsetzungszeitpunkt: Diverse Pilotversuche ab 2020 |  | Massnahme in Planung ☐ Geplante Umsetzung: |  | Massnahme noch nicht in Planung ☒ (bisher erst Pilotversuche, Regelbetriebe aktuell noch nicht gesichert) |  |
| Optional: Beurteilung / Erfahrungsbericht | Positives Feedback |  |  | Negatives Feedback |  |  |
|  | - Fokus auf Kundenbedürfnisse Zielsetzung Modal Split kann konkret verfolgt werden - Hohe Akzeptanz aufgrund grossem Kundennutzen - Chancen der Digitalisierung können genutzt werden |  |  | - Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit konnten noch nicht nachgewiesen werden - Finanzierung und Aufgabenteilung noch ungeklärt - Skalierung von Pilotprojekten gestaltet sich oft schwierig |  |  |

Besten Dank für Ihre Rückmeldungen bis Ende März an: modalsplitstudie@voev.ch